Приложение №2

к постановлению  Администрации

Китерминского сельского поселения

От  04.09. 2012г  № 62

Перечень

первичных средств пожаротушения и  противопожарного инвентаря для оснащения  
 помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры, комнаты общежития | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты); - асбестовое покрывало размером 1x1 м 1 ед. на квартиру (комнату) - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»* | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья *для квартирных зданий оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением. |
| Индивидуальные жилые дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше). Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра. Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов. |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино - место. Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. | Приобретается за счет владельцев. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев. |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (далее ППБ 01-03) | Приобретается за счет владельцев |